Додаток

до рішення Білоцерківської  міської ради

від ___   _______ 2016 р.  № ___________

ПОТОЧНІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ

НОРМАТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ

для ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА"

Таблиця 1

| №№ з/п | Складові Поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води на підприємстві водопровідно-каналізаційного господарства | Фактичні дані згідно поточного ІТНВПВ |  | Номер додатку з розрахунком та докумен-тами, що підтверд-жують вказані дані |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тис. м3/рік | м³/1000м³ піднятої води |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| І. ІТНВПВ у водопровідному господарстві, м³/1000м³ піднятої води |  |  |  |  |
| 1 | Втрати води підприємства: | 5133,90 | 279,56 |  |
| 1.1 | Витоки питної води: | 2854,9 | 155,46 |  |
| 1.1.1 | витоки при підйомі та очищенні | 55,09 | 3 |  |
| 1.1.2 | витоки води з трубопроводів при аваріях | 20,57 | 1,12 |  |
| 1.1.3 | сховані витоки води з трубопроводів | 1293,39 | 70,43 |  |
| 1.1.4 | витоки води з ємнісних споруд | 131,3 | 7,15 |  |
| 1.1.5 | витоки води через нещільності арматури | 1166,13 | 63,5 |  |
| 1.1.6 | витоки води на водорозбірних колонках | 188,42 | 10,26 |  |
| 1.2 | Необліковані втрати питної води: | 2279,0 | 124,1 |  |
| 1.2.1 | втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки | 1802,81 | 98,17 |  |
| 1.2.2 | втрати, пов’язані з невідповідністю норм водоспоживання до фактичної кількості спожитої води | 72,91 | 3,97 |  |
| 1.2.3 | втрати, пов’язані з несанкціонованим відбором води з мережі; | 220,37 | 12,0 |  |
| 1.2.4 | технологічні втрати води на протипожежні цілі | 182,91 | 9,96 |  |
| 2 | Технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві: | 2157,97 | 117,51 |  |
| 2.1 | Технологічні витрати на виробництво питної води: | 1789,59 | 97,45 |  |
| 2.1.1 | витрати на випускання осаду з відстійників та камер реакцій | 102,84 | 5,60 |  |
| 2.1.2 | витрати води на промивку швидких фільтрів | 1388,33 | 75,60 |  |

Продовження таблиці 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.3 | витрати води на обмивання і дезінфекцію ємнісного обладнання | 1,84 | 0,10 |  |
| 2.1.4 | інші технологічні витрати води при підйомі та очищенні | 296,58 | 16,15 |  |
| 2.2 | Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води: | 359,94 | 19,60 |  |
| 2.2.1 | витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж | 359,94 | 19,60 |  |
| 2.2.2 | витрати води на власні потреби насосних станцій (що розташовані на мережі) | 0 | 0 |  |
| 2.2.3 | витрати води на обмивання і дезінфекцію резервуарів чистої води (на водопровідній мережі відсутні РЧВ) | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Технологічні витрати на допоміжних об’єктах | 4,22 | 0,23 |  |
| 2.4 | Витрати води на господарсько-питні потреби робітників | 3,49 | 0,19 |  |
| 2.5 | Витрати води на утримання зон санітарної охорони | 0,73 | 0,04 |  |
| ІІ. ІТНВПВ у каналізаційному господарстві, м³/1000м³ |  |  |  |  |
| 3 | Технологічні витрати питної води: | 82,12 | 5,96 |  |
| 3.1 | технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод | 70,00 | 5,08 |  |
| 3.2. | технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів | 4,82 | 0,35 |  |
| 3.3 | технологічні витрати на допоміжних об’єктах | 0,28 | 0,02 |  |
| 3.4 | технологічні витрати на господарсько-питні потреби працівників підприємства | 6,61 | 0,48 |  |
| 3.5 | технологічні витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані | 0,41 | 0,03 |  |
| РАЗОМ | Втрати та витрати у водопровідному господарстві, м³/1000м³ піднятої води | 7291,87 | 397,07 |  |
|  | Витрати у каналізаційному господарстві, м³/1000м³ піднятої води | 82,12 | 4,47 |  |
| Поточний ІТНВПВ для підприємства, м³/1000м³ піднятої води |  | 7373,99 | 401,54 |  |

Секретар міської ради                                                        Б.М. Смуток